===PCM DTC P0380-68===

Codice: P0380 - Circuito di controllo candelette di preriscaldamento

Sintomo di guasto aggiuntivo:

- Segnale non valido

Stato:

- DTC presente al momento della richiesta

- Spia avaria accesa per questo DTC

Modulo: Modulo gestione motore

Dettagli DTC

Circuito di controllo candelette di preriscaldamento

Ispezionare i connettori per vedere se vi sono segni di danni, di infiltrazioni d'acqua, di corrosione, ecc.

Se le candelette ad incandescenza non funzionano potrebbero insorgere difficoltÃ  di avviamento. Controllare che queste funzionino correttamente.

Questo codice potrebbe essere causato da:

Circuito aperto

Corto a batteria o corto a massa cablaggio

Cortocircuito a massa o con batteria

RelÃ¨ candelette di preriscaldamento.

Candelette ad incandescenza difettose.

PCM guasto o danneggiato

===END PCM===

===PCM DTC P0605-61===

Codice: P0605 - Autodiagnosi PCM - errore somma di controllo.

Sintomo di guasto aggiuntivo:

- Segnale oltre la soglia massima.

Stato:

- DTC presente al momento della richiesta

- Spia avaria accesa per questo DTC

Modulo: Modulo gestione motore

Dettagli DTC

Errore memoria (ROM) solo lettura PCM

Questo codice potrebbe essere causato da:

PCM guasto o danneggiato

===END PCM===

===PCM DTC P1622-21===

Codice: P1622 - Immobilizer ID Does Not Match

Sintomo di guasto aggiuntivo:

- Segnale oltre la soglia massima.

Stato:

- DTC precedentemente attivato - non presente al momento della richiesta

- Spia avaria accesa per questo DTC

Modulo: Modulo gestione motore

Dettagli DTC

Rilevato tentativo di furto, veicolo immobilizzato.

Possibili cause:

Controllare la pila della chiave

Controllare il risponditore della chiave per verificare che non sia danneggiato e/o contaminato

Per ulteriori informazioni diagnostiche fare riferimento alla sezione appropriata dell'eTIS.

===END PCM===

===PCM DTC P1213-21===

Codice: P1213 - Funzionamento difettoso circuito iniettore

Sintomo di guasto aggiuntivo:

- Segnale oltre la soglia massima.

Stato:

- DTC precedentemente attivato - non presente al momento della richiesta

- Spia avaria accesa per questo DTC

Modulo: Modulo gestione motore

===END PCM===

===PCM DTC P2682-64===

Codice: P2682 - Tensione bassa circuito di comando valvola di bypass liquido di raffreddamento motore

Sintomo di guasto aggiuntivo:

- Il segnale non Ã¨ cambiato

Stato:

- DTC presente al momento della richiesta

- Spia avaria accesa per questo DTC

Modulo: Modulo gestione motore

Dettagli DTC

Tensione bassa circuito di comando valvola di bypass liquido di raffreddamento motore

Questo codice potrebbe essere causato da:

Circuito di comando valvola di bypass liquido di raffreddamento motore interrotto

Circuito interrotto cablaggio

Cortocircuito cablaggio o componente.

In cortocircuito a massa

In cortocircuito con VREF.

PCM guasto o danneggiato

===END PCM===

===OBDII DTC P0380-C===

Codice: P0380 - Circuito di controllo candelette di preriscaldamento

Stato:

- Confermato - la funzione mail Ã¨ confermata

Modulo: On Board Diagnostic II

Dettagli DTC

Circuito di controllo candelette di preriscaldamento

Ispezionare i connettori per vedere se vi sono segni di danni, di infiltrazioni d'acqua, di corrosione, ecc.

Se le candelette ad incandescenza non funzionano potrebbero insorgere difficoltÃ  di avviamento. Controllare che queste funzionino correttamente.

Questo codice potrebbe essere causato da:

Circuito aperto

Corto a batteria o corto a massa cablaggio

Cortocircuito a massa o con batteria

RelÃ¨ candelette di preriscaldamento.

Candelette ad incandescenza difettose.

PCM guasto o danneggiato

===END OBDII===

===OBDII DTC P0605-C===

Codice: P0605 - Autodiagnosi PCM - errore somma di controllo.

Stato:

- In attesa - la funzione mail deve esser confermata

Modulo: On Board Diagnostic II

Dettagli DTC

Errore memoria (ROM) solo lettura PCM

Questo codice potrebbe essere causato da:

PCM guasto o danneggiato

===END OBDII===

===ABS DTC ===

DTC letti con successo, nessun codice di errore trovato

Modulo: Sistema frenante antibloccaggio

===END ABS===

===EPS DTC U1900-20===

Codice: U1900 - Messaggio mancante per regime motore

Stato:

- DTC precedentemente attivato - non presente al momento della richiesta

- Spia avaria accesa per questo DTC

Modulo: Servosterzo a comando elettronico

Dettagli DTC

Guasto bus comunicazione CAN (messaggi mancanti)

Possibili cause:

Messaggio mancante per regime motore

Dati RPM motore non validi

Dati velocitÃ  veicolo non validi

Verificare che il cablaggio CAN/rete CAN funzionino.

Nota:

I DTCs che iniziano con 'U' sono guasti che si verificano durante la comunicazione tra moduli.

Non sostituire mai i moduli basandosi solamente su un codice 'U'. Questi codici non sempre indicano un inconveniente e possono essere dovuti alle normali funzioni diagnostiche eseguite sul veicolo.

===END EPS===

===IC DTC U1900-20===

Codice: U1900 - guasto bus comunicazione CAN

Stato:

- DTC precedentemente attivato - non presente al momento della richiesta

- Spia avaria accesa per questo DTC

Modulo: Cruscotto

Dettagli DTC

Guasto bus comunicazione  CAN â€“ ricezione errore

Nota:

I DTCs che iniziano con 'U' sono guasti che si verificano durante la comunicazione tra moduli.

Non sostituire mai i moduli basandosi solamente su un codice 'U'. Questi codici non sempre indicano un inconveniente e possono essere dovuti alle normali funzioni diagnostiche eseguite sul veicolo.

===END IC===